|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA CAMPUS LAGES |  |
| --- | --- | --- |

quantificação de sódio e potássio em bebidas por fotometria de chama

OBJETIVOS

- compreender a operação de um fotômetro de chama;

- comparar os teores de sódio e potássio presentes em diferentes bebidas.

MATERIAIS

Para a turma:

- fotômetro de chama;

- solução para calibração do fotômetro.

Para cada equipe (5 equipes):

- balão volumétrico de 50 mL;

- béquer de 50 mL;

- pipeta graduada;

- amostra de bebida.

PROCEDIMENTO

Cada equipe deve escolher uma bebida e preparar 20 a 30 mL de amostra. Caso a concentrações esperadas (constantes no rótulo das bebidas) ultrapassam a faixa de concentração permitida pelo equipamento, as amostras devem ser diluídas com o auxílio do balão volumétrico e da pipeta graduada. A concentração das amostras deve ficar dentro das seguintes faixas:

- sódio: 0 a 8,1 g/L;

- potássio: 0 a 0,58 g/L.

No caso de bebidas em que não estiver disponível uma informação sobre o teor de sódio ou potássio, a diluição deverá se basear na realizada em bebidas semelhantes de outras equipes. Bebidas mais viscosas devem ser diluídas independentemente de sua concentração de sódio ou potássio.

Após a calibração do equipamento, as amostras serão aspiradas e a leitura efetuada, tomando-se o cuidado de aspirar água destilada ou deionizada entre as leituras até que o aparelho registre “zero”.