|  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA CÂMPUS LAGES CST EM PROCESSOS QUÍMICOS |
| --- | --- |

Lista de Exercícios – Físico-Química I

1) Uma quantidade de matéria igual a 5mol de gás ideal a uma temperatura de 27ºC ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão exercida, em atm, por essa quantidade de gás é: (Dado: R: 0,082 atm .L/mol.K)

a) 0.675     b) 0,75      c) 6,75       d) 7,5       e) 75

2) Num tanque de gás, havia 8,2 m3 de gás oxigênio (massa molecular = 32 u) a -23ºC e 2 atm de pressão. Tendo ocorrido vazamento, verificou-se que a pressão diminuiu em 0,5 atm, que massa (em kg) de gás oxigênio foi perdida, sabendo-se que a temperatura permaneceu constante?

a) 0,6       b) 19,2       c) 6,4       d) 25,6     e) 32,0

3) Um gás a 350K e 12 atm tem o volume molar 12% maior do que o calculado pela lei dos gases perfeitos. Calcular : a)o fator de compressibilidade nestas condições; b)o volume molar do gás; c)que forças são dominantes no gás? Atrativas ou repulsivas?

4) A 300K e 20 atm, o fator de compressibilidade de um gás é 0,86. Calcule o volume ocupados por 8,2 mmol do gás nessas condições.

5) Calcular a pressão exercida por 1,0 mol de H2S, confinado em cada condição seguintes, na hipótese de (a) comportamento de gás perfeito e (b) comportamento de gás de van der Waals; (i) a 273,15K em 22,414L; (ii) 500K em 150 cm3. Para H2S considere a= 4,484 dm6 atm mol-2 e b = 4,34 x 10-2 dm3 mol-1 .

6) Os cilindros de gás comprimido são cheios, nos casos comuns, até a pressão de 200 bar. Qual seria o volume molar do oxigênio, nesta pressão e a 25°C, com base na equação dos gases perfeitos e na equação de van der Waals? Para oxigênio considere a= 1,364 dm6 atm mol-2 e b = 3,19 x 10-2 dm3 mol-1 .

7) Num processo industrial, o nitrogênio é aquecido a 500 K num vaso de volume constante igual a 1,000L. O gás entra no vaso a 300K e 100 atm. A massa de gás é 92,4 kg. Use a equação de Van der Waals para determinar a pressão aproximada do gás na temperatura de operação de 500 K. Para o nitrogênio, a = 1,408 L2atm mol-2  e b = 0,0391 L mol-1.

8) O comportamento do gás metano pode ser expresso, de forma aproximada, por uma equação virial cujos coeficientes são A = -0,1993 bar-1; B = 0,2002 bar-1; C = 1131 K2, com 300 K < T < 600 K. Compare o volume molar do metano a 50 bar previsto pela equação do virial com o que é previsto pela equação do gás perfeito a (i) 298 K, (ii) 373 K.

9) A atmosfera é composta por uma camada de gases que se situam sobre a superfície da Terra. Imediatamente acima do solo localiza-se uma região da atmosfera conhecida por troposfera, na qual ocorrem as nuvens, os ventos e a chuva. Ela tem uma altura aproximada de 10 km, a temperatura o seu topo é cerca de -50 °C e sua pressão é de 0,25 atm. Se um balão resistente a altas pressões, cheio com gás hélio até um volume de 10 L, a 1,00 atm e 27 °C for solto, qual será o volume deste balão quando chegar ao topo da troposfera?

10) A 500 °C e 699 torr, a densidade do vapor de enxofre é de 3,71 g.L-1. Qual a fórmula molecular do enxofre nessas condições?

Respostas: 3) 1,12; 2,7 L.mol-1; repulsivas. 4) 8,7.10-3 L. 5) a) 1 e 270 atm; b) 0,99 e 190 atm. 6) 0,124 e 0,112 L.mol-1. 7) 140 atm. 8) 0,455 e 0,496 L/mol; 0,599 e 0,621 L/mol. 9) 29,7 L.