## Determinação de flavonóides totais

Preparo da amostra

Pesar aproximadamente 1 a 2 gramas da amostra, adicionar mistura etanol:água (1:1 v/v) até completar 20 g. Extrair em ultrassom por 10 min e homogeneizar bem. Centrifugar por 5 min a 3000 rpm e coletar 1 mL do sobrenadante para análise. Analisar a amostra de triplicata

Nota: Dependendo do teor de flavonóides realizar diluições do extrato com mistura etanol:água (1:1 v/v) ou reduzir a quantidade de amostra para não menos que 1 g.

Solução padrão

Solução padrão de epicatequina/catequina/quercetina: 1000 ppm (pesar 10 mg e dissolver com10 mL de metanol) conservar em congelador ou ultrafreezer.

Curva de calibração

Para construção da curva de calibração preparar seguindo a Tabela 1 em tubos de ensaio de aproximadamente 10 mL.

Tabela 1. Curva de calibração para determinação de flavonóides totais.

| Ponto da curva | Volume do padrão (µL) | Volume de água (µL) | [flavonóide padrão] (ppm) | Absorvância 510 nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branco | 0 | 1000 | 0 |  |
| 1 | 20 | 980 |  |  |
| 2 | 40 | 960 |  |  |
| 3 | 60 | 940 |  |  |
| 4 | 80 | 920 |  |  |
| 5 | 100 | 900 |  |  |
| 6 | 150 | 850 |  |  |
| 7 | 200 | 750 |  |  |

Análise

Transferir 1 mL da solução padrão (Branco – 7) ou do extrato amostra para tubo de aproximadamente 10 mL, seguido de adição de 4 mL de água deionizada e 300 µL de solução 5 % (m/v) de NaNO2 deixar em repouso por 5 minutos. Posteriormente adicionar 300 µL de solução aquosa 10 % de AlCl3 (m/v), deixar em repouso por 5 minutos e adicionar 2 mL de solução 1 mol L-1 de NaOH. Realizar medidas em espectrofotômetro de UV visível em comprimento de onda de 510 nm e completar a Tabela 1 para a curva de calibração

Resultados

- De acordo com a concentração do padrão de flavonóide preparado (estoque) calcular a concentração de cada ponto da curva de calibração considerando volume final de 1000 µL (1 mL) e completar a Tabela.

- Construa um gráfico de Abs x [flavonóide padrão] e gere a equação da reta, o R2

- Quantifique o teor de flavonóides totais de acordo com a equação da reta.

ZHISHEN, J.; MENGCHENG, T.; JIANMING, W. The determination of flavonoid contents in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. Food Chemistry, v. 64, n. 4, p. 555-559,  1999. ISSN 0308-8146. Disponível em: < http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814698001022 >.

## Determinação de flavonóides totais

Preparo da amostra

Pesar aproximadamente 1 a 2 gramas da amostra, adicionar mistura etanol:água (1:1 v/v) até completar 20 g. Extrair em ultrassom por 10 min e homogeneizar bem. Centrifugar por 5 min a 3000 rpm e coletar 1 mL do sobrenadante para análise. Analisar a amostra de triplicata

Nota: Dependendo do teor de flavonóides realizar diluições do extrato com mistura etanol:água (1:1 v/v) ou reduzir a quantidade de amostra para não menos que 1 g.

Solução padrão

Solução padrão de epicatequina/catequina/quercetina: 1000 ppm (pesar 10 mg e dissolver com10 mL de metanol) conservar em congelador ou ultrafreezer.

Curva de calibração

Para construção da curva de calibração preparar seguindo a Tabela 1 em tubos de ensaio de aproximadamente 10 mL.

Tabela 1. Curva de calibração para determinação de flavonóides totais.

| Ponto da curva | Volume do padrão (µL) | Volume de água (µL) | [flavonóide padrão] (ppm) | Absorvância 510 nm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branco | 0 | 1000 | 0 |  |
| 1 | 20 | 980 |  |  |
| 2 | 40 | 960 |  |  |
| 3 | 60 | 940 |  |  |
| 4 | 80 | 920 |  |  |
| 5 | 100 | 900 |  |  |
| 6 | 150 | 850 |  |  |
| 7 | 200 | 750 |  |  |

Análise

Transferir 1 mL da solução padrão (Branco – 7) ou do extrato amostra para tubo de aproximadamente 10 mL, seguido de adição de 4 mL de água deionizada e 300 µL de solução 5 % (m/v) de NaNO2 deixar em repouso por 5 minutos. Posteriormente adicionar 300 µL de solução aquosa 10 % de AlCl3 (m/v), deixar em repouso por 5 minutos e adicionar 2 mL de solução 1 mol L-1 de NaOH. Realizar medidas em espectrofotômetro de UV visível em comprimento de onda de 510 nm e completar a Tabela 1 para a curva de calibração

Resultados

- De acordo com a concentração do padrão de flavonóide preparado (estoque) calcular a concentração de cada ponto da curva de calibração considerando volume final de 1000 µL (1 mL) e completar a Tabela.

- Construa um gráfico de Abs x [flavonóide padrão] e gere a equação da reta, o R2

- Quantifique o teor de flavonóides totais de acordo com a equação da reta.

ZHISHEN, J.; MENGCHENG, T.; JIANMING, W. The determination of flavonoid contents in mulberry and their scavenging effects on superoxide radicals. Food Chemistry, v. 64, n. 4, p. 555-559,  1999. ISSN 0308-8146. Disponível em: < http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814698001022 >.