MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

CÂMPUS LAGES

Professor: Marcel Piovezan

Determinação de fibra bruta

Aplicação: Produtos e subprodutos de origem vegetal, rações e concentrados

Material: balança analítica, cadinho de porcelana, tenax, mufla, balão de fundo redondo, manta de aquecimento, mangueiras de silicone, condensadores de refluxo, dessecador, bomba de vácuo, tela de náilon, poliéster ou cadinho de vidro sinterizado porosidade 1 (90 a 150 micras), Kitasato, funil de Büchner ± 10 cm de diâmetro

Reagentes e soluções: H2SO4 1,25 %, NaOH 1,25 %, álcool etílico ou acetona, solução anti-espumante (óleo de silicone)

H2SO4 (1,25 %): Medir 7,0 mL de ácido (d=1,84 g/mL) e transferir para balão volumétrico de 1 L contendo aproximadamente 500 mL de água deionizada. Esfriar e completar o volume.

NaOH (1,25 %): Pesar exatamente 12,5 g de NaOH em Becker, solubilizar e transferir quantitativamente para balão volumétrico de 1 L. Esfriar e completar o volume.

Procedimento

- Pesar de 1 a 3 g de amostra, conforme teor de fibra bruta estimado (TACO, rótulo). Desengordurar e secar em estufa a 105 0C por 1h. As técnicas recomendadas para desengordurar são Soxhlet ou Bligh-Dyer.

- Transferir o resíduo para Becker, erlenmeyer, balão de fundo redondo (sistema automático ou adaptado). Adicionar 150 mL de H2SO4 1,25 % (0,1 mol/L). Digerir com refluxo por exatamente 30 min.

- Filtrar quantitativamente a quente sob vácuo em funil de Büchner provido de tela de Náilon ou cadinho sinterizado. Proceder lavagens sucessivas do resíduo com água fervente até completa neutralização.

- Retornar o resíduo ao balão de fundo redondo lavando a tela com 150 mL de NaOH 1,25 % (0,3 mol/L) em ebulição. Adicionar algumas gotas de solução anti-espumante. Digerir com refluxo por exatos 30 min.

- Filtrar quantitativamente a quente sob vácuo em funil de Büchner provido de tela de Náilon ou cadinho sinterizado. Proceder lavagens sucessivas do resíduo com água fervente até completa neutralização. Lavar com aproximadamente 20 mL de etanol ou acetona ou éter de petróleo.

- Em cadinho de porcelana limpo e identificado transferir todo o resíduo com espátula e levar à estufa a 105 oC até peso constante (4 a 6 horas). Retirar, deixar em dessecador até temperatura ambiente e pesar (massa do cadinho + resíduo).

- Incinerar em mufla a 550 oC por 2 h ou a 600 oC por 1 h. Retirar a temperatura de 100-200 oC. resfriar em dessecador até temperatura ambiente e pesar (massa do cadinho + cinzas).

Observações:

Cálculo

, onde todas as massas em (g)