INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LINGUAGEM, TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO e CIÊNCIA - DALTEC CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM QUÍMICA

Professor: Marcel Piovezan         Disciplina: Análise Instrumental II

Prática 2. Cromatografia em coluna aberta com detecção UV-Vis

Também chamada de cromatografia de adsorção é o processo mais simples depois da cromatografia em camada delgada. É feita em uma coluna de vidro preenchida por um fase estacionária e na ponta da coluna existe uma torneira permitindo o controle da vazão da fase móvel, como as buretas possuem.

Fase móvel: Tem como principal função servir como solvente para a amostra e ajudá-la a eluir pela coluna, inclusive ao final do processo para retirar toda a amostra, sendo por isso chamado de eluente.

Fase Estacionária: Para a preparação da coluna, ela deve ter seu enchimento feito de forma uniforme (sem deixar ar retido entre as partículas) com a fase estacionária.
Para isso mistura-se a substância da fase estacionária com a fase móvel em um frasco, formando uma pasta e depois colocá-la na coluna. Então deixa-se o material assentar gradualmente e havendo uma uniformidade no tamanho de partícula a homogeneidade da fase estacionária será maior.

Não se deve deixar a coluna secar (evaporar completamente a fase móvel), mantendo sempre um fluxo de fase móvel durante o enchimento do tubo e eluição das amostras, pois quando seco aparecem rachaduras no material da coluna (na fase estacionária), deixando a separação cromatográfica bastante alterada.

Dessa forma, quanto mais fracamente um componente da amostra for adsorvido pela coluna mais rápida será sua passagem por ela.

Leitura introdutória:

ROSA, Elisa A. da; SCHELEDER, Michelle Z.. Pinhão, Quirera e Tapioca: das prateleiras para as bancadas dos laboratórios de Química. Química Nova na Escola, [s.l.], v. 34, n. 4, p.383-386, 2016. Sociedade Brasileira de Quimica (SBQ). http://dx.doi.org/10.21577/0104-8899.20160051

2. Objetivo

-Conhecer os princípios técnicos da Cromatografia em coluna aberta;

-Separar corantes alimentícios de uma mistura;

-Construir um cromatograma para a separação realizada;

-Utilizar os resultados para avaliar parâmetros de qualidade da separação;

3. Materiais

|  | Qtde |  | Qtde |
| --- | --- | --- | --- |
| Etanol absoluto (99 %) | - | Pipeta pasteur | 3 |
| Tapioca granulada | pct | espátula | 1 |
| Quirera branca | Pct | Pipeta graduada 1 mL | 1 |
| Corantes alimentícios (azul e vermelho) | - | Pera | 1 |
| Amostra de gelatina sabor uva | pct | Mangueira de silicone | 1 |
| Coluna cromatográfica 20 mm i.d. | 1 | Balança semi-analítica | 1 |
| Funil de sólidos | 1 | Tubos de ensaio pequenos | 20 |
| Funil de vidro | 1 | Estantes de tubo | 1 |
| algodão | - | espectrofotômetro | 1 |
| Becker de 250 mL | 3 | Cubeta de plástico | 1 |
| Becher 50 mL | 2 | Caneta marcador retroprojetor | 1 |
| Suporte universal e garra | 1 | Bastão de vidro | 1 |

4.Procedimento

4.1 Preparo da amostra

Adicionar 5 gotas de cada corante alimentício (azul e vermelho) com 10 mL de água deionizada em um Becker de 50 mL. Para a amostra de gelatina sabor uva, pese aproximadamente 0,5 g e complete com 10 mL de água em Becker.

4.2. Preparo e desenvolvimento da coluna

Preparo da coluna deve iniciar colocando-se um chumaço pequeno de algodão no fundo da coluna (use um bastão de vidro para acomodá-lo).

Com o auxílio de um funil de sólido, introduz-se na coluna aproximadamente 26 g da fase estacionária selecionada (tapioca granulada), imersa em etanol ( 2 cm acima do sólido e misture bem).

Atenção! À medida que o material vai sendo transferido, é necessário golpear levemente (chame o professor para dar orientações) com a mão ou usando uma mangueira de silicone a coluna pela parte externa, a fim de acomodar homogeneamente o material transferido e evitar a formação de bolhas.

A fase estacionária deve ser mantida sempre imersa no solvente e, para isso, pode-se reutilizar o solvente recolhido da coluna.

Fecha-se a torneira após manter o solvente no limiar da superfície superior formada pela fase estacionária dentro da coluna. Adiciona-se  gotas da amostra da solução de corantes à coluna, e se permite que o material adentre a fase estacionária, abrindo-se rapidamente a torneira da coluna e fechando-a logo em seguida. Foram transferidos 10 mL de etanol para a coluna, e se desenvolveu a cromatografia com a adição contínua de solvente até que o produto coletado não apresentasse mais qualquer coloração. Os corantes são recolhidos em separado (frações), em tubos de ensaio, à medida que forem sendo arrastados pela FM. Posteriormente, usa-se mistura EtOH:H2O (5:1) como fase móvel, para eluir os constituintes mais polares da mistura e aumenta-se a força do solvente se necessário.

Figura 1. Fluxograma do preparo e desenvolvimento da cromatografia em coluna.

5.Resultados e Discussão

5.1. Execute pelo menos duas condições diferentes, anote na Tabela 1 e 2.

a) variar a massa de fase estacionária;

b) variar a temperatura da FM;

c) variar massa de FE e temperatura;

d) Anote quanto tempo leva para encher um tubo de ensaio com FM. Cálcular o fluxo (cm3/min). Ao largo de cada separação, faça 5 medidas e calcule a média do fluxo para  a corrida.

5.2. Faça as leituras espectrofotométricas em 520 nm e em 610 nm e meça o volume de fase móvel de cada fração coletada anote na Tabela 1a e 2a.

Tabela 1. Separação na condição 1 da amostra de_________________________________

| Condição | 1 | 2 | 3 | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Massa da FE Altura da Coluna | ( ) 13 g _______ cm | ( ) 26 g _____cm | ( ) 52 g _____cm |  |
| Temperatura FM Temperatura real | ( ) 10 oC | ( ) 20 oC | ( ) 30 oC |  |

Tabela 1a. Cromatograma da Separação na condição 1 da amostra de__________________

| Número da fração | Volume da fração (mL) | Vtotal eluído (mL) | Abs (520 nm) | Abs (610 nm) | Número da fração | Volume da fração (mL) | Vtotal eluído (mL) | Abs (520 nm) | Abs (610 nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |

Tabela 2. Separação na condição 2 da amostra de________________________________

| Condição | 1 | 2 | 3 | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Massa da FE Altura da Coluna | ( ) 13 g _______ cm | ( ) 26 g _____cm | ( ) 52 g _____cm |  |
| Temperatura FM | ( ) 10 oC | ( ) 20 oC | ( ) 30 oC |  |

Tabela 2a. Cromatograma da Separação na condição 2 da amostra de__________________

| Número da fração | Volume da fração (mL) | Vtotal eluído (mL) | Abs (520 nm) | Abs (610 nm) | Número da fração | Volume da fração (mL) | Vtotal eluído (mL) | Abs (520 nm) | Abs (610 nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |

- Construa dois cromatogramas, um que relacione o Volume total eluído (mL) de FM versus Abs (610 nm) e outro  Abs (520 nm) no mesmo gráfico para cada uma das condições testadas.

-Traga na próxima aula.

6. Referências

ROSA, Elisa A. da; SCHELEDER, Michelle Z.. Pinhão, Quirera e Tapioca: das prateleiras para as bancadas dos laboratórios de Química. Química Nova na Escola, [s.l.], v. 34, n. 4, p.383-386, 2016. Sociedade Brasileira de Quimica (SBQ). http://dx.doi.org/10.21577/0104-8899.20160051

.